# Z A K Ł A D   U S Ł U G   T E C H N I C Z N Y C H

- „K O L T E C H”.

- 93-356   Łódź                            ul. Keniżanki 33

- NAZWA  OPRACOWANIA :

#### PROJEKT  WYKONAWCZY

torów grupy północnej terminalu intermodalnego

na terenie Bazy Przeładunkowej „Barter”

przy ul. Osiedle Buchwałowo 2 w Sokółce

na działkach : nr ew. 1930 ; 1932 ; 1934 ; 1935 ; 1937/1 ; 1937/2 ; 1937/8 ; 1937/9 ; 1937/11

obręb 0034 Sokółka, gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie

– tereny „Barter” S.A. –

- Inwestor :

„Barter” –  S.A.

15-281 Białystok        ul. Legionowa 28

- Zamawiający :

„Barter” –  S.A.

Oddział w Sokółce

16–100 Sokółka       Os. Buchwałowo 2

- Opracowali :

mgr inż. Jan Matysiak

upr. proj. nr ONB-907/80/73

mgr inż. Marek Kolasa

upr. proj. nr LOD/1503/POOK/10

- Projekt  zawiera :

- część ogólna                    – strony  1 ÷ 9

- opis techniczny                – strony 10 ÷ 22

- tabele                                – strony 23 ÷ 26

- część rysunkowa              – strony 27 ÷ 38

- Łódź, dnia 10 października 2018 r.

SPIS    ZAWARTOŚCI    OPRACOWANIA

##### I. CZĘŚĆ OGÓLNA – KOPIE DOKUMENTÓW

1.Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

2.Uprawnienia projektanta

3.Uprawnienia sprawdzającego

4.Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa projektanta

5.Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzającego

- II. OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania projektowego

2.Materiały i dane wyjściowe

3.Warunki geotechniczne

4.Odwodnienie projektowanego układu

5.Układ torowy

5.1.Tor normalny nr 506

5.2.Tor szeroki nr 607

6.Zabudowa drogowa

6.1 Zabudowa w torach

6.2.Zabudowa na międzytorzu torów

6.3.Przejazd drogowy na odcinku łukowym torów

7.Zakresy rzeczowe robót – przedmiar robót

7.1.Usunięcie istniejącego gruntu

7.2.Kanalizacja odwodnieniowa i podbudowy pod nawierzchnie

7.3.Nawierzchnie torowe

7.4.Nawierzchnie drogowe

8.Wytyczne realizacji robót

8.1.Roboty ziemne i odwodnieniowe

8.2.Układ torowy

8.3.Zabudowa drogowa

9.Uwagi ogólne

##### III.  TABELE

1.Współrzędne punktów głównych projektowanego układu                          - tabele 1 ÷ 2

2.Zestawienie robót ziemnych

3.Zestawienie robót odwodnieniowych

4.Zestawienie elementów nawierzchni torowej

5.Zestawienie elementów nawierzchni drogowej

IV.  CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1.Plan zagospodarowania terenu ─ układ torowo - drogowy z odwodnieniem           - rys nr 1

2.Profil podłużny toru nr 506 z odwodnieniem                                                              - rys nr 2

3.Profil podłużny toru nr 607 z odwodnieniem                                                             - rys nr 3

4.Przekroje normalne toru nr 506                                                                                 - rys nr 4

5.Przekroje normalne toru nr 607                                                                                 - rys nr 5

6.Przekrój normalny torów z zabudową drogową                                                         - rys nr 6

7.Konstrukcja płyty żelbetowej w torze nr 506                                                  - rys nr 7

8.Konstrukcja płyty żelbetowej w torze nr 607                                                  - rys nr 8

9.Konstrukcja płyty żelbetowej na międzytorzu torów                                       - rys nr 9

10.Konstrukcja przymocowania przystawki do szyny                                     - rys nr 10

I

CZĘŚĆ   OGÓLNA

KOPIE   DOKUMENTÓW

1.Oświadczenie projektantów

Oświadczamy, że praca projektowa dla zadania pod nazwą :

#### Projekt wykonawczy

#### torów grupy północnej terminalu intermodalnego

na terenie Bazy Przeładunkowej „Barter”

przy ul. Osiedle Buchwałowo 2 w Sokółce

której inwestorem jest :

„Barter” – S.A. 15-281 Białystok ul. Legionowa 28

zlokalizowanej w miejscowości :

16-100 Sokółka ul. Osiedle Buchwałowo 2

został wykonany zgodnie z ustaleniami, obowiązującymi przepisami i normami

oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego)

| Projektant | pieczątka i podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. Jan Matysiak uprawnienia budowlane nr ONB-907/80/73 w specjalności linie kolejowe, węzły i stacje bez ograniczeń | ................................................................................. wrzesień 2018 r |

| Projektant | pieczątka i podpis |
| --- | --- |
| mgr inż. Mare Kolasa uprawnienia budowlane nr LOD/1503/POOK/10 w specjalności konstrukcje budowlane bez ograniczeń | ................................................................................. wrzesień 2018 r |

II

OPIS   TECHNICZNY

- Zakres opracowania projektowego

Uwzględniając potrzebę ograniczenia do niezbędnego minimum, negatywnego oddziaływania na środowisko działalności istniejącego punktu przeładunkowego w Sokółce przy ul. Osiedle Buchwałowo 2, a w szczególności ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych wynikających z prowadzonego przeładunku i sortowania węgla - Spółka Akcyjna BARTER podjęła decyzję o zmianie rodzaju istniejących przeładunków na przeładunki kontenerowe.

Złożony w tej sprawie do Gminy Sokółka wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został rozpatrzony pozytywnie. Na tej podstawie opracowany został projekt budowlany i wydane zostało pozwolenie na realizacje robót. Niniejsze opracowanie jest uszczegółowieniem zakresu robót pozostających do wykonania w części północnej – to jest w zakresie budowy toru normalnego nr 506 i szerokiego nr 607 wraz z przyległą infrastrukturą – odwodnienia i zabudowy drogowej.

2. Materiały i dane wyjściowe

Przy opracowaniu projektu wykorzystano:

1.Mapę do celów projektowych – arkusze nr 1 i nr 2 wydaną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

#### 2.Zatwierdzony „Projekt budowlany terminalu intermodalnego na terenie Bazy Przeładunkowej „Barter”  przy ul. Osiedle Buchwałowo 2 w Sokółce”

3.Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie – Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r – poz. 987

4.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – (Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami Dz.U.2016.0.124)

5.PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.

6.PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

8.BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

9.Dotychczasowe opracowania projektowe dotyczące istniejącego układu torowego i obiektów na terenie PKP oraz na bazie przeładunkowej („Saga”) „Barter” w Sokółce

10.Dokumentację geotechniczną terenu bocznicy kolejowej „Barter” przy st. PKP Sokółka opracowaną przez mgr E.A. Galej i mgr Z. Rostkowskiego

11.Ustalenia dotyczące szczegółów rozwiązań dokonywane z Dyrekcją Punktu Przeładunkowego w Sokółce

3. Warunki geotechniczne

.

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, że w badanym podłożu do głębokości 4 m zalegają holoceńskie i plejstoceńskie utwory czwartorzędowe. Są to osady gruntów organicznych rodzimych, spoistych i niespoistych.

Warstwę powierzchniową tworzą niebudowlane nasypy ziemne o zmiennej strukturze i uziarnieniu : grunty piaszczyste z glebą, żużel i pospółka. Gruntu te znajdują się w stanie zagęszczonym.

W szczególności stwierdzono :

- po zachodniej stronie terenu – pod powierzchniową warstwą nasypową o miąższości 1,2-1,7 m w stanie zagęszczonym zalega warstwa miąższości 0,4-0,5 m twardoplastycznego piasku gliniastego i gliny piaszczystej na pyle piaszczystym (spągu tej warstwy nie osiągnięto)

- w środkowej części terenu (rejon przepustu pod nasypem torowiska kolejowego) – pod powierzchniową warstwą nasypową o miąższości 1,4 m w stanie zagęszczonym zalega 0,3 m warstwa gruntów organicznych (piasku próchnicznego) na 1,0 do 1,3 m warstwie średnio zagęszczonych i zagęszczonych piasków średnich. W spą-gu stwierdzono twardoplastyczny pył piaszczysty.

- po wschodniej stronie terenu – występuje niebudowlany nasyp ziemny oraz gleba. Poniżej zalega 1,9 m warstwa średnio zagęszczonego piasku średniego na warstwie pyłu piaszczystego.

Swobodne zwierciadło wody gruntowej na tym obszarze stwierdzono na głębokości od 1,1 – 1,7 m poniżej poziomu terenu.

.             Budowa geologiczna podłoża gruntowego tego obszaru jest prosta i jednorodna.

4. Odwodnienie projektowanego układu

Dla zabezpieczenia odpływu wód opadowych z terenów północnych położonych przy projektowanych torach 506 i 607 zaprojektowano :

- profilowanie terenu (podłoża pod tory – torowiska)

- dwa ciągi odwodnienia wgłębnego – ciąg drenarski i drenarsko – kanalizacyjny

- ciąg odwodnienia liniowego na placu drogowym w osi międzytorza

Wody opadowe przesiąkające w grunt na szerokości torowisk spływać będą do projektowanych ciągów drenarskich w wyniku poprzecznego wyprofilowania torowisk.

Ciąg drenarski zaprojektowany został na międzytorzu torów 506 – 607 w odległości 1,80 m od osi toru nr 506.

Ciąg drenarski z kanalizacją pod nim zaprojektowano na tym samym międzytorzu w odległości 1,80 m od osi toru nr 607.

Wody opadowe z ciągu drenarskiego przy torze nr 506 doprowadzane są do kanalizacji przy torze nr 607 za pomocą dwu kanałów poprzecznych :

- ze studni 503-3 do studni 605-3 i ze studni 503-5 do studni 605-6.

Projektowaną kanalizację odwodnieniową włączono do kanalizacji istniejącej odcinkiem o długości 10,94 m i średnicy 400 mm ze studni 605-6 do studni Pn-1.

Ciąg odwodnienia liniowego zaprojektowano w osi placu betonowego na międzytorzu torów 506 – 607. Odprowadzenie wody ze skrzynek odwodnieniowych tego odwodnienia włączono do kanalizacji przy torze nr 607.

Zaprojektowano wykonanie studni kanalizacyjnych Φ 600 mm z tworzywa sztucz-nego. Wysokości studni określone zostały na załączonym rys profilów podłużnych oraz w zestawieniu w części III „Tabele”. Studnie ustawiać na fundamencie kołowym z chudego betonu o grubości 15 cm i średnicy 80 cm. Pokrywę studni stanowi kołowa płyta żelbetowa o średnicy 850 mm i grubości 10 cm ustawiana na pierścieniu żelbetowym.

Zamiast projektowanych Φ studni 600 mm można ustawiać studnie Φ 800 mm. W tym przypadku fundament i pokrywę należy dostosować do zmienionej średnicy studni kanalizacyjnej.

Ciągi drenarskie wykonać z rur perforowanych  :

- 100 mm i 150 mm  – perforowane na całym obwodzie

- 200 mm (na jednym odcinku) – perforowane na połowie obwodu

Rury drenarskie przed ułożeniem należy owinąć geowłókniną.

Ciągi kanalizacyjne wykonać z rur PE..

Także z PE powinny być ułożone przewody łączące studzienki spustowe odwodnienia liniowego ze studniami kanalizacji odwodnieniowej.

Rury kanalizacyjne, usytuowane poniżej drenażu, należy ułożyć przed realizacją drenażu. Rury kanalizacyjne z tworzywa (PE) układać w istniejącym gruncie i przykrywać je także istniejącym gruntem.

W podobny sposób układać przewody łączące studzienki odwodnienia liniowego ze studniami kanalizacyjnymi. Przy ich układaniu zachować spadek w kierunku do studni kanalizacyjnych wielkości 3‰ (dopuszcza się jego zmniejszenie do 2%).

Na jednoodcinkowych ciągach drenarskich zaprojektowano rury Φ100 mm. Na odcinkach wieloodcinkowych średnicę rur na kolejnym odcinku zwiększano o 50 mm. . Rury drenarskie, po owinięciu ich geowłókniną, układać na 5-cio cm poduszce piaskowej z projektowanym spadkiem. Rury drenarskie zasypać materiałem o bardzo dobrej przepuszczalności wody – żwirem lub pospółką.

Projektowany układ odwonienia przedstawiony został na rysunkach :

1 - Plan zagospodarowania terenu ─ układ torowo - drogowy z odwodnieniem

2 - Profil podłużny toru nr 506 z odwodnieniem

3 - Profil podłużny toru nr 607 z odwodnieniem

4 - Przekroje normalne toru nr 506

5 - Przekroje normalne toru nr 607

6 - Przekrój normalny torów z zabudową drogową

5. Układ torowy

W północnej grupie terminalu intermodalnego zaprojektowano dwa tory :

- tor normalny nr 506 o długości budowlanej 383,97 m

- tor szeroki nr 607 o długości budowlanej 374,55 m

Obydwa tory służą do obsługi transportem kolejowym zespołu magazynowego zlokalizowanego w części północnej terminalu intermodalnego. Na odcinku magazynowym tory kolejowe położone są na prostych, a na odcinku dojazdowym w łukach o małych promieniach – tor normalny w łuku o promieniu 150 m, a tor szeroki w łuku o promieniu 130 m.

Uwzględniając geometrię torów zaprojektowano w torach dwa typy konstrukcji nawierzchni :

- na odcinkach prostych – tory na podkładach betonowych

- na odcinkach łukowych – tory na podkładach drewnianych

5.1.Tor normalny nr 506

Standardy konstrukcyjne toru nr 506 :

- na odcinku prostym – wg klasy 5 wariant 5.2.:

- szyny S49 (UIC49) staroużyteczne regenerowane

- podkłady betonowe PS-83 w rozstawie co 60 cm (ze względu na płyty drogowe)

- przymocowanie szyn typu SB6

- podsypka tłuczniowa – grubość warstwy 21 cm

- warstwa ochronna z pospółki lub żwiru – grubość warstwy 15 cm

- na odcinku łukowym – wg klasy 4 wariant 4.4.:

- szyny S49 (UIC49) staroużyteczne regenerowane

- podkłady drewniane nowe w rozstawie co 60 cm

- przymocowanie szyn typu K

- podsypka tłuczniowa – grubość warstwy 20 cm

- warstwa ochronna z pospółki lub żwiru – grubość warstwy 15 cm

Dodatkowo na odcinku prostym ze względu na zabudowę drogowa do szyn należy przymocować przystawki szynowe P42 zgodnie z załączonym rys nr 10, a na odcinku łukowym szynę prowadzącą (szyna staroużyteczna S42 lub S49) zgodnie z załączonym rys nr 4.

Na odcinku łukowym wykonać poszerzenie toru o 25 mm do prześwitu 1460 mm. Przejście z prześwitu normatywnego na prześwit poszerzony wykonać na końcowym odcinku prostej przed łukiem na kolejnych 10 podkładach (po 2,5 mm na każdym kolejnym podkładzie). Na odcinku początkowym poszerzenie to wykonać na odcinku krótkiej prostej oraz na końcowym odcinku skrzyżowania torów.

Na końcowym odcinku prostej, gdzie winno być wykonane poszerzenie prześwitu, nie należy montować przystawek szynowych.

Prowadnicę przy toku wewnętrznym zamontować od końca skrzyżowania do połowy odcinka zmiany prześwitu poza łukiem, to jest na długości 187 m. Końcówki prowadnicy winny być odgięte.

5.2.Tor szeroki nr 607

Standardy konstrukcyjne toru nr 607 :

- na odcinku prostym – wg klasy 5 wariant 5.2.:

- szyny S49 (UIC49) staroużyteczne regenerowane

- podkłady betonowe w rozstawie co 60 cm (ze względu na płyty drogowe)

- przymocowanie szyn typu SB6

- podsypka tłuczniowa – grubość warstwy 21 cm

- warstwa ochronna z pospółki lub żwiru – grubość warstwy 15 cm

- na odcinku łukowym – wg klasy 4 wariant 4.4.:

- szyny S49 (UIC49) staroużyteczne regenerowane

- podkłady drewniane nowe w rozstawie co 60 cm

- przymocowanie szyn typu K

- podsypka tłuczniowa – grubość warstwy 20 cm

- warstwa ochronna z pospółki lub żwiru – grubość warstwy 15 cm

Dodatkowo na odcinku prostym ze względu na zabudowę drogowa do szyn należy przymocować przystawki szynowe P42 zgodnie z załączonym rys nr 10, a na odcinku łukowym szynę prowadzącą (szyna staroużyteczna S42 lub S49) zgodnie z załączonym rys nr 5.

Na odcinku łukowym wykonać poszerzenie toru o 25 mm do prześwitu 1545 mm. Przejście z prześwitu normatywnego na prześwit poszerzony wykonać na końcowym odcinku prostej przed łukiem na kolejnych 10 podkładach (po 2,5 mm na każdym kolejnym podkładzie). Na odcinku początkowym poszerzenie to wykonać na odcinku łuku o promieniu 190 m z wielkości 15 na końcu rozjazdu 522 do 25 mm na początku łuku 130 m – to jest wykonać zmianę prześwitu z 1535 mm na 1545 mm

. Na końcowym odcinku prostej, gdzie winno być wykonane poszerzenie prześwitu, nie należy montować przystawek szynowych.

Prowadnicę przy toku wewnętrznym zamontować od końca skrzyżowania do połowy odcinka zmiany prześwitu poza łukiem, to jest na długości 187 m. Końcówki prowadnicy winny być odgięte.

:

6. Zabudowa drogowa

W rejonie północnej grupy terminalu intermodalnego przewidziano zabudowę drogową obydwu torów nr 506 i nr 607 wraz z międzytorzem szerokości 15,28 m na całej długości rampy przy torze nr 506 – to jest na długości 201,60 m.

Zabudowę międzytorza powiększono o odcinek 20,0 m do projektowanego przejazdu przez tory (w części łukowej tych torów) włącznie.

Przewidziano realizację następującej zabudowy drogowej :

- torów normalnego nr 506 i szerokiego nr 607 :

- płytami zewnętrznymi CBP-PZ po zewnętrznej stronie szyn

- płytami P1 (w torze nr 506) i P2 (w torze nr 607) wewnątrz szyn

- międzytorza w/w torów :

- płytami P3

Płyty P1, P2 i P3 wg załączonych do projektu rysunków nr, nr :

- 7 – Konstrukcja płyty żelbetowej w torze nr 506

- 8 – Konstrukcja płyty żelbetowej w torze nr 607

- 9 –  Konstrukcja płyty żelbetowej na międzytorzu torów

są płytami żelbetowymi wykonywanymi w miejscu przewidywanego wbudowania.

Szczegóły dotyczące wymiarów i zbrojenia płyt znajdują się na załączonych rys.

Szczegóły dotyczące układu zabudowy płytami prefabrykowanymi (CBP-PZ) i wykonywanymi na miejscu przedstawiono na załączonym rys nr 6 – Przekrój normalny torów i zabudowy drogowej w rejonie torów północnych.

Płyty prefabrykowane CBP-PZ układać na zagęszczonej podbudowie z zaklinowanego klińcem tłucznia.

Od strony zewnętrznej płyty te ograniczyć krawężnikiem kolejowym KK-97, a od strony międzytorza krawężnikiem drogowym prostokątnym 20x30 cm. Krawężnik drogowy rozdziela płytę prefabrykowaną CBP-PZ od płyty P3 wykonywanej na miejscu.

Dla płyt montowanych na miejscu należy wykonać następująca podbudowę :

- warstwę konstrukcyjną podbudowy (nośną) po jej dokładnym zagęszczeniu zaklinować klińcem

- na zaklinowanym klińcu ułożyć ca 5 cm warstwę piaszczystą stabilizowaną cementem do R = 2,5 ÷ 5,0 MPa

- powierzchnię piaszczystą wyprofilować do jednostajnej płaszczyzny - na międzytorzu należy uwzględnić zachowanie projektowanego pochylenia poprzecznego

Na projektowanym przejeździe przez tory (na odcinku łukowym torów) wykonać następującą zabudowę w torach :

- po zewnętrznej stronie szyn płytami CBP-PZ, ale o długości 1,50 m

- wewnątrz torów – dyliną drewnianą z uwagi na występujące w obu torach szyny prowadnice przy wewnętrznych tokach szynowych (Uwaga : dopuszcza się zabudowę za pomocą zmodyfikowanych wersji płyt P1 i P2 – dostosowanych do zmienionego układu geometrycznego toru i prześwitu toru).

Płyty zewnętrzne CBP-PZ podeprzeć od zewnętrznej strony przejazdu krawężnikami kolejowymi KK-97 a od strony międzytorza prostokątnymi krawężnikami drogowymi o wymiarach 20x30 cm.

- Zakresy rzeczowe robót torowych

7.1.Usunięcie istniejącego gruntu

7.1.1.Odspojenie gruntu z terenu projekt. placu drogow. na międzytorzu torów 506 – 607

- szerokość wykopu pomiędzy proj.kanalizacja odwodnieniową przy torach : S = 11,28 m

- długość wykopu : L = 221,60 m

- głębokość wykopu : H=1,00 m – od rzędnej -0,20 m (pow. terenu) do rzędnej -1,20 m

- objętość wykopu :

V1 = 11,28x221,60x1,00 = 2.499,66 =2.500,0 m3

7.1.2.Korytowanie pod tor nr 506

- tor nr 506 na odcinku prostym wzdłuż placu - tor przy rampie na podkł. betonowych

- szerokość wykopu łącznie z pasem nad proj. kanal. odwodn. : S = 3,73 m

- długość wykopu : L = 200,20 m

- głębokość wykopu – zmienna od 0,47 m do 0,60 m (patrz przekrój)

- objętość wykopu :

V21 = [0,5(0,47+0,60)x3,33+0,60x0,4]x200,2 = 404,7 m3

- tor nr 506 na odcinku łukowym wzdłuż placu - tor na podkładach drewnianych

- szerokość wykopu łącznie z pasem nad proj. kanal. odwodn. : S = 4,00 m

- długość wykopu : L = 21,60 m

- głębokość wykopu – zmienna od 0,44 m do 0,54 m (patrz przekrój)

- objętość wykopu :

V22 = [0,5x0,40x0,44+0,5(0,44+0,54)x3,20 + 0,54x0,40]x21,6 = 40,5 m3

- tor nr 506 na odcinku łukowym poza placem - tor na podkładach drewnianych

- szerokość wykopu łącznie z pasem nad proj. kanal. odwodn. : S = 4,50 m

- długość wykopu : L = 162,20 m

- głębokość wykopu – zmienna od 0,44 m do 0,58 m (patrz przekrój)

- objętość wykopu :

V23 = [0,5x0,40x0,44+0,5(0,44+0,54)x3,20+0,54x0,40+0,5x0,54x0,50]x162,2 = 325,5 m3

- zestawienie korytowania pod budowę toru nr 503 :

V2 = V21 + V22 + V23 = 407,7 + 40,5 + 325,5 = 773,6 m3

7.1.3.Korytowanie pod tor nr 607

- tor nr 605 na odcinku prostym wzdłuż placu - tor na podkładach betonowych

- szerokość wykopu łącznie z pasem nad proj. kanal. odwodn. : S = 4,15 m

- długość wykopu : L = 210,60 m

- głębokość wykopu – zmienna od 0,47 m do 0,60 m (patrz przekrój)

- objętość wykopu :

V31 = [0,40x0,60 + 0,5(0,60+0,46)x3,35+x0,5x0,40x0,46]x200,2 = 421,9 m3

- tor nr 607 na odcinku łukowym wzdłuż placu - tor na podkładach drewnianych

- szerokość wykopu łącznie z pasem nad proj. kanal. odwodn. : S = 4,00 m

- długość wykopu : L = 11,00 m

- głębokość wykopu – zmienna od 0,44 m do 0,54 m (patrz przekrój)

- objętość wykopu :

V32 = [0,40x0,54+0,5(0,54+0,44)x3,20+0,5x0,40x0,44]x21,6 = 20,6 m3

- tor nr 607 na odcinku łukowym poza placem - tor na podkładach drewnianych

- szerokość wykopu łącznie z pasem nad proj. kanał. odwodn. : S = 4,70 m

- długość wykopu : L = 134,40 m

- głębokość wykopu – zmienna od 0,54 m do 0,44 m (patrz przekrój)

- objętość wykopu :

V33 = [0,5x0,70x0,54+0,40x0,54+0,5(0,44+0,54)x3,20 +0,5x0,40x0,44]x162,2 = 334,3 m3

- zestawienie korytowania pod budowę toru nr 607 :

V3 = V31 + V32 + V33 = 421,9 + 20,6 + 334,3 = 777,0 m3

7.1.4.Załadunek na samochody i odwóz odspojonego i wykorytowanego gruntu

Załadunek na samochody wywrotki i odwóz na składowisko na odległość do 10 km odspojo nego i wykorytowanego gruntu (zakresy ujęte w punktach 1, 2 i 3):

- Łączna objętość gruntu do wywiezienia :

V = V1 + V2 + V3 = 2.500,0 + 773,6 + 777,0 = 4.050,6 m3

7.2.Kanalizacja odwodnieniowa i podbudowa pod nawierzchnię

7.2.1.Ułożenie w dnie wykopu odcinka kanalizacji poprzecznej od st. 503-3 do st. 605-3

Ten odcinek kanalizacji z rur PE o średnicy 200 mm ułożyć w dnie wykopu po zakończeniu robót ziemnych w tym rejonie związanych z wykopem pod plac i korytowaniem pod tory

- długość odcinka kanalizacji : L = 11,68 m

- wykop pod kanał o szerokości 30 cm na średnią głębokość 50 cm – V = 1,8 m3

- ułożenie rury Φ200 mm wraz i jej zasypka gruntem miejscowym do pełnej wysokości wykopu kanalizacji (dna wykopu pod plac)

7.2.2.Wykonanie trzech spodnich warstw wzmocnienia pod placem drogowym na m-torzu

(po ułożeniu kanału pomiędzy st. 503-3 i st. 605-3)

Powierzchnia wzmocnienia : długość – L = 221,60 m ; szerokość – S = 11,28 m

- P = 221,60x11,28 = 2.500,0 m2

5.1.Wbudowanie z zagęszczeniem 15 cm warstwy pospółki :

Vposp = 2500,0 x 0,15 = 375,0 m3

5.2. Wbudowanie z zagęszczeniem 15 cm warstwy piaszczystej stabilizowanej cementem  :

Vw.stab. = 2500,0 x 0,15 = 375,0 m3

5.3.Wbudowanie z zagęszczeniem 20 cm warstwy piaszczystej o CBR>30%

Vpiaszcz = 2500,0 x 0,20 = 500,0 m3

7.2.3.Wykonanie ciągów kanalizacyjnych

1.Ustawienie studni kanalizacyjnych – studnie o średnicy 600 mm z tworzywa (np. PE-HD) na

podbudowie z chudego betonu z pokrywą żelbetową ustawianą na pierścieniu i

- ilość studni – 11 sztuk o wysokościach : 1,48 m – 2 studnie ; i po jednej o wysokościach :

1,51 m, 1,68 m, 1,74 m, 1,86 m, 1,96 m, 2,12 m, 2,37 m, 2,48 m i 2,71 m

- fundamenty pod studnie z chudego betonu o średnicy 80 cm i grubości 15 cm

- żelbetowe pokrywy studni o średnicy 850 mm ustawiane na pierścieniach żelbetowych

2.Wykonanie kanalizacji – po wykonaniu wykorytowania pod tory

2.1.Odcinek od studni 605-2 do studni 605-3 z rur PE o średnicy 200 mm – L = 50,0 m

- wykonanie wykopu o szerokości 40 cm na średnią głębokość 96 cm – V = 19,2 m3

- ułożenie rury Φ200 mm wraz z zasypką gruntem miejscowym do wysokości -0,10 cm od dna drenażu – średnio 30 cm ponad rurę z zagęszczeniem zasypki

2.2.Odcinek od studni 605-3 do studni 605-4 z rur PE o średnicy 300 mm – L = 50,0 m

- wykonanie wykopu o szerokości 40 cm na średnią głębokość 120 cm – V = 24,0 m3

- ułożenie rury Φ300 mm wraz z zasypką gruntem miejscowym do wysokości -0,10 cm od dna drenażu – średnio 50 cm ponad rurę z zagęszczeniem zasypki

2.3.Odcinek od studni 605-4 do studni 605-6 (dwa odcinki) z rur PE o średnicy 400 mm

L = 49,45 + 49,30 = 98,75 m

- wykonanie wykopu o szerokości 50 cm na średnią głębokość 150 cm – V = 74,1 m3

- ułożenie rury Φ400 mm wraz z zasypką gruntem miejscowym do wysokości -0,10 cm od dna drenażu – średnio 60 cm ponad rurę z zagęszczeniem zasypki na odcinku pomiędzy studniami 605-4 i 605-5 i średnio 70 cm na odcinku pomiędzy studniami 605-5 i 605-6

2.4.Odcineki poprzeczne od st.503-3 do st.605-3 i od st.503-5 do st.605-6 z rur PE o średnicy 200 mm – L = 11,68 + 10,87 = 22,55 m

- wykonanie wykopu o szerokości 30 cm na średnią głębokość 80-110 cm – V = 6,6 m3

- ułożenie rury Φ200 mm wraz z pełną zasypką gruntem miejscowym z wykopu

2.5.Odcinek od studni 605-6 do studni Pn-1 z rur PE o średnicy 400 mm

- długość odcinka : L = 10,94 m

- wykonanie wykopu o szerokości 50 cm na średnią głębokość 230 cm (poza korytem pod tor 603) – V = 12,4 m3

- ułożenie rury Φ400 mm wraz z zasypką gruntem miejscowym do pełnej wysokości na odcinku poza korytowaniem pod tor 607

7.2.4.Wykonanie ciągów drenażowych z rur perforowanych owiniętych geowłókniną na po duszce piaskowej grubości 5 cm

1.Odcinki drenażowe z rur o średnicy 100 mm na głębokości :

- do studni 503-1 – od 25 cm do 45 cm – L = 50,0 m ; Vwyk = 8.0 m3

- do studni 503-3 – od 28 cm do 50 cm – L = 50,0 m ; Vwyk = 8.8 m3

- do studni 503-4 – od 28 cm do 54 cm – L = 45,6 m ; Vwyk = 8.4 m3

- do studni 503-5 – od 31 cm do 54 cm – L = 46,2 m ; Vwyk = 8.8 m3

- do studni 605-1 – od 25 cm do 45 cm – L = 50,0 m ; Vwyk = 8.0 m3

- do studni 605-3 – od 25 cm do 45 cm – L = 50,0 m ; Vwyk = 8.0 m3

- do studni 605-4 – od 25 cm do 45 cm – L = 50,0 m ; Vwyk = 8.0 m3

- do studni 605-5 – od 25 cm do 51 cm – L = 48,4 m ; Vwyk = 8.3 m3

- do studni 605-6 – od 31 cm do 48 cm – L = 48,3 m ; Vwyk = 8.6 m3

- do studni 605-7 – od 31 cm do 45 cm – L = 28,0 m ; Vwyk = 4,8 m3

2.Odcinki drenażowe z rur o średnicy 150 mm na głębokości :

- pomiędzy studniami 503-1 i 503-2 – od 50 cm do 65 cm – L = 50,0 m ; Vwyk = 12.5 m3

- pomiędzy studniami 503-4 i 503-5 – od 59 cm do 77 cm – L = 45,5 m ; Vwyk = 13.3 m3

- pomiędzy studniami 605-1 i 605-2 – od 50 cm do 65 cm – L = 50,0 m ; Vwyk = 12.5 m3

3.Odcinek drenażowe z rur o średnicy 200 mm na głębokości :

- pomiędzy studniami 503-2 i 503-3 – od 70 cm do 85 cm – L = 50,0 m ; Vwyk = 16.5 m3

Uwaga ogólna do wszystkich odcinków drenaży :

1.Po wykonaniu wykopu na każdym z odcinków wyprofilować dno ze spadkiem

2.Ułożyć w dnie poduszkę piaskową grubości 5 cm pod rurę drenarską Vp = 1,0 m3 / odcinek

3.Ułożyć rurę drenarską owiniętą geowłókniną

4.Zasypać rurę pospółką w ilości wykonanego wykopu

7.2.5.Ułożenie ciągu odwodnienia liniowego w osi placu na m-torzu na długości 221,6 m

- wykonanie podbudowy żwirowo cementowej o wymiarach 60 na 15 cm z zagęszczeniem

Vmiesz = 221,6x0,60 x0,15 = 20,0 m3 mieszanki żwirowo cementowej

- ułożenie ciągu odwodnienia liniowego na długości 221,6 m w tym 6 skrzynek odwodnienia liniowego

7.2.6.Ułożenie rur kanalizacyjnych z PE o średnicy 80÷110 mm, od skrzynek odwodnienia  liniowego placu na międzytorzu, do studni kanalizacyjnych przy torze 607, z zachowaniem spadku minimum 3 (2) ‰.

1.Z trzech skrzynek odwodnienia liniowego do st. 605-2 :

- razem 100 m przewodu rurowego plus dwie złączki trójdzielne na wykonanie połączeń

2.Z jednej skrzynki odwodnienia liniowego do st. 605-3

- 15 m przewodu rurowego

3.Z dwu skrzynek odwodnienia do st. 605-4

- razem 25 m przewodu rurowego plus jedna złączki\a trójdzielna na wykonanie włączenia

7.2.7.Wykonanie z pospółki warstwy ochronnej pod tory

1.Warstwa ochronna pod tor nr 506

- na odcinku rampy i placu : L1 = 200,2 m ; V1 = 200,2 x 3,73 x 0,15 = 112,0 m3

- na odcinku przy placu poza rampą : L2 = 21,4 m ; V2 = 21,4 x 3,80 x 0,15 = 12,2 m3

- na pozostałym odcinku toru : L3 = 162,4 m ; V3 = 162,4 x 3,75 x 0,15 = 91,4 m3

- łączna ilość pospółki na warstwę pod torem nr 506 wynosi :

Vposp = V1 + V2 + V3 = 112,0 + 12,2 + 91,4 = 215,6 m3

2.Warstwa ochronna pod tor nr 607

- na odcinku przy placu : L1 = 221,6 m ; V1 = 221,6 x 3,80 x 0,15 = 126,3 m3

- na pozostałym odcinku toru : L2 = 153,4 m ; V2 = 153,4 x 3,68 x 0,15 = 84,7 m3

- łączna ilość pospółki na warstwę pod torem nr 607 wynosi :

Vposp = V1 + V2 = 126,3 + 84,7 = 211,0 m3

7.2.8.Wbudowanie warstw tłuczniowych pod nawierzchnię placu i pod tory

1.Wbudowanie warstwy tłuczniowej pod nawierzchnię placu drogowego po stronie toru nr 506  wraz z pierwszą warstwą tłuczniową pod tor nr 506

- na odcinku placu drogowego na międzytorzu – L1 = 221,6 m

V1 = [0,5(0,12+0,25)x3,25 + 0,5(0,25+0,35)x0,40 + 0,5(0,35+0,25)x5,40] x 221,6 =

=  (0,60 + 0,12 + 1,62) x 221,6 = 518,6 m3

2.Wbudowanie warstwy tłuczniowej pod nawierzchnię placu drogowego po stronie toru nr 607  wraz z pierwszą warstwą tłuczniową pod tor nr 607

- na odcinku placu drogowego na międzytorzu – L1 = 221,6 m

V2 = [0,5(0,25+0,35)x5,40 + 0,5(0,35+0,25)x0,40 + 0,5(0,35+0,12)x3,25] x 221,6 =

=  (1,62 + 0,12 + 0,76) x 221,6 = 554,8 m3

3.Wbudowanie pierwszej warstwy tłuczniowej pod tory na odcinkach poza placem

- pod tor nr 506 na długości 162,4 m

V3 = [0,5(0,15+0,23)x3,40 + 0,23x0,40 + 0,5x0,23x0,23] x 162,4 =

=  (0,65 + 0,09 + 0,03) x 221,6 = 170,6 m3

- pod tor nr 607 na długości 153,4 m

V4 = [0,5x0,23x0,23 + 0,23x0,40 + 0,5(0,15+0,23)x3,40] x 162,4 =

=  (0,03 + 0,09 + 0,65) x 162,4 = 125,1 m3

4.Łączne potrzeby tłucznia na podbudowy wynoszą :

V = 518,6 + 554,8 + 170,6 + 125,1 = 1.369,1 m3

7.3.Nawierzchnie torowe

Założenia do przedmiaru wynikające z układu geometrycznego torów i przyjętej konstrukcji nawierzchni kolejowej :

- konstrukcja nawierzchni :

- szyny S49 (UIC49) staroużyteczne

- podkłady w rozstawie co 60 cm :

- betonowe PS-83 na odcinkach prostych z przymocowaniem SB6

- drewniane nowe typ II/III na odcinkach łukowych i przyległych do łuków prostych  z poszerzeniem prześwitu w torze z przymocowaniem K

- w łukach o R=130 m i R=150 m zamontować szyny prowadzące przy toku wewnętrznym

- w torach na odcinkach prostych bez poszerzenia prześwitu i z zabudową drogową zamontować przystawki P-42 (wg załączonego oddzielnego rys)

7.3.1.Tor normalny nr 506 na odcinku prostym

- długość odcinka – 200,23 m

- ilość podkładów – n = 200,23 : 0,6 = 334 szt w tym 324 betonowe PS-83 i 10 końcowych (przed łukiem R=130 m) drewniane dla wykonania poszerzenia prześwitu

- przystawki szynowe P-42 na długości 194,0 m od końca toru

7.3.2.Tor normalny nr 506 na odcinku łukowym

- długość odcinka – 183,74 m

- ilość podkładów – n = 183,74 : 0,6 = 306 szt drewniane typu II/III

- szyna prowadząca przy toku wewnętrznym toru na długości 184,0 m od rozjazdu do punktu 2,3 m za końcem łuku na prostej

7.3.3.Tor szeroki nr 607 na odcinku prostym

- długość odcinka – 210,59 m

- ilość podkładów – n = 210,59 : 0,6 = 351 szt w tym 341 betonowe PS-83 i 10 końcowych (przed łukiem R=130 m) drewniane dla wykonania poszerzenia prześwitu

- przystawki szynowe P-42 na długości 204,0 m od końca toru

7.3.4.Tor szeroki nr 607 na odcinku łukowym

- długość odcinka – 138,74 m

- ilość podkładów – n = 138,74 : 0,6 = 231 szt drewniane typu II/III

- szyna prowadząca przy toku wewnętrznym toru na długości 141,0 m od rozjazdu do punktu 2,3 m za końcem łuku na prostej

7.3.5.Wbudowanie drugiej warstwy tłucznia i balastowanie torów nr 506 i nr 607

- długość odcinka toru nr 506 z podkładami betonowymi – 194,23 m

- długość odcinka toru nr 506 z podkładami drewnianymi – 189,74 m

- tłuczeń na 2-gą warstwę – 0,45 m3 / 1 m toru

Vtł-503 = 383,97 x 0,45 = 172,8 m3

- balastowanie toru nr 506 na całej długości po wbudowaniu drugiej warstwy tłucznia

- długość odcinka toru nr 607 z podkładami betonowymi – 204,59 m

- długość odcinka toru nr 607 z podkładami drewnianymi – 144,74 m

- tłuczeń na 2-gą warstwę – 0,45 m3 / 1 m toru

Vtł-605 = 374,55 x 0,45 = 168,6 m3

- balastowanie toru nr 605 na całej długości po wbudowaniu drugiej warstwy tłucznia

7.3.6.Wbudowanie dwu kozłów oporowych szynowych na końcach torów nr 506 i nr 607

7.4.Nawierzchnie drogowe

7.4.1.Zabudowa drogowa toru nr 506 na długości 201,6 m + 6,0 m przejazd

- zaklinowanie klińcem powierzchni tłucznia pod zabudowę drogową w torze 5 cm warstwą

- powierzchnia do zaklinowania – P = 3,45 x 207,6 = 716,2 m2

- objętość klińca – V = 716,2 x 0,05 = 35,8 m3

- ustawienie krawężników drogowych :

- typu KK-97 od strony rampy na ubitym klińcu na długości 201,6 m oraz po wewnętrznej stronie łuku na przejeździe drogowym na długości 6,0 m

- drogowego prostokątnego 20x30 cm od strony placu na długości placu L= 221,6 m na ubitej warstwie klińca

- wbudowanie wewnątrz toru na długości projektowanej zabudowy 5-cio cm warstwy piaszczystej i jej zagęszczenie i dokładne spoziomowanie, jako podbudowy pod wykonanie, projektowanych do wykonania na miejscu wbudowania, płyt drogowych P1

- objętość potrzebnego piasku średniego : V = 201,6x1,26x0,05 = 14,0 m3

- ułożenie płyt drogowych CBP-PZ o długości po 3,00 m po obu stronach toru :

- łączna ilość płyt – n = (201,6 : 3) x 2 = 134 płyt + 8 płyt o długości po 1,50 m

- wykonanie w torze 67 płyt P1 (wg załączonego rysunku) o wymiarach 128x300x15 cm

- zabudowa dyliną drewnianą (podkłady budowlane lub impregnowane bale drewniane) na przejeździe drogowym (na długości 6,0 m)

7.4.2.Zabudowa drogowa toru nr 607 na długości 201,6 m + 6,0 m przejazd

- zaklinowanie klińcem powierzchni tłucznia pod zabudowę drogową w torze 5 cm warstwą

- powierzchnia do zaklinowania – P = 3,45 x 207,6 = 716,2 m2

- objętość klińca – V = 716,2 x 0,05 = 35,8 m3

- ustawienie krawężników drogowych :

- typu KK-97 od strony placu zewnętrznego na ubitym klińcu na długości 201,6 m oraz po zewnętrznej stronie łuku na przejeździe drogowym na długości 6,0 m

- drogowego prostokątnego 20x30 cm od strony placu na długości placu L= 221,6 m na ubitej warstwie klińca

- wbudowanie wewnątrz toru na długości projektowanej zabudowy 5-cio cm warstwy piaszczystej i jej zagęszczenie i dokładne spoziomowanie, jako podbudowy pod wykonanie, projektowanych do wykonania na miejscu wbudowania, płyt drogowych P1

- objętość potrzebnego piasku średniego : V = 201,6x1,26x0,05 = 14,0 m3

- ułożenie płyt drogowych CBP-PZ o długości po 3,00 m po obu stronach toru :

- łączna ilość płyt – n = (201,6 : 3) x 2 = 134 płyt + 8 szt płyt o długości po 1,50 m

- wykonanie w torze 67 płyt P2 (wg załączonego rysunku) o wymiarach 136x300x15 cm

- zabudowa dyliną drewnianą (podkłady budowlane lub impregnowane bale drewniane) na przejeździe drogowym (na długości 6,0 m)

7.4.3.Zabudowa drogowa placu na międzytorzu torów na długości 221,6 m

- szerokość placu do zabudowy – 2 x 5,70 m = 11,40 m

- zaklinowanie 5-cio cm warstwą klińca powierzchni tłuczniowej pod zabudowę drogową

- powierzchnia do zaklinowania – P = 11,40 x 221,6 = 2.526,2 m2

- objętość klińca do zabudowy – Vkl = 2.526,2 x 0,05 = 126,3 m3

- wykonanie na zaklinowanym tłuczniu 5-cio cm warstwy piasku średniego stabilizowanego cementem do R = 2,5÷5,0 MPa – objętość warstwy p zagęszczeniu V = 126,3 m3

Uwaga : Piaszczystą warstwę stabilizowaną cementem dokładnie zagęścić i wyprofilować do jednostajnej płaszczyzny – warstwa ta stanowi podbudowę montowanych na miejscu płyt drogowych P3 o wymiarach 570x300x30 cm

- wykonanie na miejscu 2 x 74 = 148 szt płyt drogowych P3 wg załączonego rysunku

Uwaga : Formy do montowania na miejscu płyt wykonać z blach stalowych grubości 5 mm.

Formy są strukturą czasową usuwaną po zastygnięciu betonu.

8. Wytyczne realizacji robót

8.1.Roboty ziemne i odwodnienie

Podstawowy zakres robót ziemnych polegający na wykorytowaniu terenu pod wykonanie podbudowy pod nawierzchnię placu drogowego na międzytorzu torów oraz korytowaniu pod tory wykonać w pierwszej kolejności.

Masy ziemne z wykonywanych wykopów w ilości ponad 4.500 m3 należy odwieźć na odkład na odległość ca 10 km z uwagi na brak miejsca na składowanie tej wielkości na terenie Zakładu.

Powierzchnię wykopu na międzytorzu pod plac drogowy, po zakończeniu robót ziemnych, sprofilować i zagęścić, po czym wbudować dwie projektowane warstwy spodnie :

- 15 cm warstwę żwiru lub pospółki – dopuszcza się także piasek średni

- kolejną 15 cm warstwę gruntu piaszczystego - stabilizowanego cementem do war-tości  R = 1,5 ÷ 2,5 MPa

Po wbudowaniu korytowania torowiska i wbudowaniu dwu spodnich warstw pod nawierzchnię placu drogowego na międzytorzu wykonać pełny zakres robót związa-nych z odwodnieniem terenu.

Ciąg kanalizacyjny, położony poniżej drenażu, należy ułożyć wcześniej, przed realizacją ciągu drenarskiego. Rury kanalizacyjne z tworzywa (PE) układać w istniejącym gruncie i przykrywać je także istniejącym gruntem.

Równolegle z budową kanalizacji ustawiać projektowane studnie.

Drenaż na odcinkach bez kanalizacji układać od zakończenia robót ziemnych i realizacji dwu spodnich warstw pod placem na międzytorzu. Odcinki drenażu na odcinkach wspólnych z kanalizacją po zakończeniu robót kanalizacyjnych – to jest po zasypaniu rury kanalizacyjnej i zagęszczeniu gruntu nad tą rurą.

Zaprojektowano ciągi drenarskie z rur perforowanych o średnicy 100 mm na odcinkach jednoodcinkowych. Na wieloodcinkowych ciągach drenażu na kolejnych odcinkach średnicę rur zwiększano o 50 mm. Rury drenarskie po owinięciu ich geowłókniną układać na 5-cio cm poduszce piaskowej z projektowanym spadkiem.

Rury drenarskie zasypywać gruntem piaszczystym, pospółką lub żwirem o bardzo  dobrej przepuszczalności wody.

Studnie kanalizacyjne wykonać z rur karbowanych z tworzywa o średnicy 600 mm Rury kanalizacyjne ustawiać na fundamencie – 15 cm warstwie z chudego betonu o średnicy większej od średnicy studni o minimum 20 cm. Pokrywę studni stanowi płyta żelbetowa grubości 10 cm i średnicy 850 mm ustawiana na pierścieniu żelbetowym.

W przypadku zastosowania studni o większej średnicy wielkości pokrywy i pierś-cienia muszą zostać dostosowane do średnicy studni.

8.2.Układ torowy

Szczegóły techniczne dotyczące budowy toru nr 506 o prześwicie normalnym (1.435 mm) i toru nr 607 o prześwicie szerokim (1.520 mm) przedstawiono w punkcie 5 niniejszego opisu.

Tor normalny odchodzi od istniejącego skrzyżowania torów i będzie mógł być włączony do eksploatacji z chwilą zakończenia jego budowy i dokonanego odbioru eksploatacyjnego.

Tor szeroki odchodzi od projektowanej głowicy rozjazdowej południowej grupy torów terminali intermodalnego. Jego uruchomienie jest uwarunkowane przebudową istniejącego układu do stanu projektowanego. Ponieważ przebudowa układu południo-wego stanowi drugi etap przebudowy terminalu – włączenie tego toru do eksploatacji nastąpi w terminie późniejszym, W obecnym etapie zabudowę toru zakończyć na od-cinku łuku o promieniu 130 m.

Realizację budowy układu torowego prowadzić zgodnie z wytycznymi określony-mi w następujących przepisach :

- Id-3 – Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego

- Id-1 – Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

8.3.Zabudowa drogowa

Wszystkie dane dotyczące wymiarów i konstrukcji projektowanych do wykonania na miejscu wbudowania płyt drogowych P1, P2 i P3 znajdują się na załączonych do projektu rysunkach.

Podłoże pod montaż płyt winno być bardzo dokładnie wyprofilowane do projek-towanej płaszczyzny (poziomej dla płyt P1 i P2 w torach i ze spadkiem wielkości 2% do osi międzytorza dla płyt P3 na międzytorzu).

Zbrojenie do płyt winno być przygotowywane na boku dla przyśpieszenia procesu budowy.

Formy do wlania betonu wykonać z blach stalowych grubości 5 mm. Blachy ustawiane w lokalizacjach bocznych oraz pomiędzy płytami nie wymagają dodatkowych podpór, bowiem opierać się będą o przystawki szynowe i poprzedzająca płytę w torach a na międzytorzu o krawężnik drogowy, korpus odwodnienia liniowego na międzytorzu i poprzedzającą płytę. Blachę zewnętrzną wzmocnić poprzez dospawanie do niej prosto-kątnego trójkąta z kątownika.

8.  Uwagi ogólne

Projektowany układ przedstawiono w układzie współrzędnych państwowych. Wartości współrzędnych charakterystycznych punktów projektowanego układu podano w dziale „C – Tabele”.

Projektowany układ wyniesiony być winien przez uprawnionego geodetę, a cały zakres robót wykonać pod nadzorem służby geodezyjnej.

Wszelkie zmiany wprowadzone przez realizację robót wymagają uprzedniej zogody nadzoru projektowego. W przeciwnym wypadku autorzy dokumentacji nie biorą odpowiedzialności za skutki wprowadzonych zmian.

/-/ mgr inż. Jan Matysiak

III

TABELE  I  ZESTAWIENIA

1.Tabele współrzędnych punktów

Tabela nr 1

- układ torowy -

| ` Lp. | Punkt | Nazwa punktu i jego lokalizacja | Współrzędne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |
| tor normalny nr 506 |  |  |  |  |
| 1 | KST- Pwst | Koniec skrzyżowania torów – początek prostej | 84 69 101,68 | 59 19 694,13 |
| 2 | Kwst - PŁ | Koniec prostej – początek łuku R1 | 84 69 103,45 | 59 19 695,21 |
| 3 | OŁ | Środek łuku R1=150 m | 84 69 025,86 | 59 19 823,58 |
| 4 | KŁ- ppr | Koniec łuku R1 – początek prostej L= 199,03 m | 84 69 173,33 | 59 19 851,02 |
| 5 | Kpr - KT | Koniec prostej – koniec toru | 84 69 136,70 | 59 20 047,87 |
| tor szeroki nr 607 |  |  |  |  |
| 11 | KRz - PŁ1 | Koniec rozjazdu – początek łuku R2 | 84 69 144,96 | 59 19 719,38 |
| 12 | O1 | Środek łuku R2 =190 m | 84 69 022,84 | 59 19 864,94 |
| 13 | KŁ1 - PŁ2 | Koniec łuku R2 – początek łuku R3 | 84 69 148,23 | 59 19 722,19 |
| 14 | O2 | Środek łuku R3 =130 m | 84 69 062,44 | 59 19 819,86 |
| 15 | KŁ2 - Ppr | Koniec łuku R3 – początek prostej L= 211,41 m | 84 69 190,25 | 59 19 843,64 |
| 16 | Kpr - KT | Koniec prostej – koniec toru | 84 69 151,72 | 59 20 050,68 |

Tabela nr 2

- kanalizacja -

| ` Lp. | Punkt | Nazwa punktu i jego lokalizacja | Współrzędne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Y | X |
| przy torze nr: 506 |  |  |  |  |
| 21 | Pd503-1 | Początek odcinka drenażu do studni nr 503-1 | 84 69 138,47 | 59 20 048,20 |
| 22 | St503-1 | Oś studni kanalizacyjnej nr 503-1 | 84 69 147,62 | 59 19 999,04 |
| 23 | St503-2 | Oś studni kanalizacyjnej nr 503-2 | 84 69 156,77 | 59 19 949,89 |
| 24 | St503-3 | Oś studni kanalizacyjnej nr 503-3 | 84 69 165,91 | 59 19 900,75 |
| 25 | St503-4 | Oś studni kanalizacyjnej nr 503-4 | 84 69 176,66 | 59 19 806,13 |
| 26 | St503-5 | Oś studni kanalizacyjnej nr 503-5 | 84 69 164,77 | 59 19 762,36 |
| 27 | Pd503-5 | Początek odcinka drenażu do studni nr 503-5 | 84 69 140,04 | 59 19 723,54 |
| przy torze nr: 607 |  |  |  |  |
| 31 | Pd605-1 | Początek odcinka drenażu do studni nr 605-1 | 84 69 149,95 | 59 20 050,36 |
| 32 | St605-1 | Oś studni kanalizacyjnej nr 605-1 | 84 69 159,10 | 59 20 001,18 |
| 33 | St605-2 | Oś studni kanalizacyjnej nr 605-2 | 84 69 168,25 | 59 19 952,02 |
| 34 | Pd605-1 | Początek odcinka drenażu do studni nr 605-3 | 84 69 169,43 | 59 19 951,04 |
| 35 | St605-3 | Oś studni kanalizacyjnej nr 605-3 | 84 69 177,39 | 59 19 902,89 |
| 36 | Pd605-1 | Początek odcinka drenażu do studni nr 605-4 | 84 69 177,57 | 59 19 901,90 |
| 37 | St605-4 | Oś studni kanalizacyjnej nr 605-4 | 84 69 186,54 | 59 19 853,73 |
| 38 | Pd605-1 | Początek odcinka drenażu do studni nr 605-5 | 84 69 186,72 | 59 19 852,75 |
| 39 | St605-5 | Oś studni kanalizacyjnej nr 605-5 | 84 69 189,73 | 59 19 804,62 |
| 40 | Pd605-1 | Początek odcinka drenażu do studni nr 605-6 | 84 69 189,59 | 59 19 803,63 |
| 41 | St605-6 | Oś studni kanalizacyjnej nr 605-6 | 84 69 174,71 | 59 19 757,97 |
| 42 | St605-7 | Oś studni kanalizacyjnej nr 605-7 | 84 69 142,56 | 59 19 722,13 |
| 43 | Pd605-1 | Początek odcinka drenażu do studni nr 605-7 | 84 69 125,01 | 59 19 706,86 |

2.Zestawienie robót ziemnych

1.Wykop pod plac drogowy na międzytorzu torów 503-605 – 2.500,0 m3

2.Korytowanie pod tor nr 506                                                –   773,6 m3

3.Korytowanie pod tor nr 607                                                –   777,0 m3

------------------------------------------------------------------------

Łączna ilość robót ziemnych masowych                      – 4.050,6 m3

3.Zestawienie robót odwodnieniowych

1.Zestawienie studni kanalizacyjnych – razem 11 studni

- H studni : 1,48 m – 2 studnie, pozostałe po 1 studni : 1,51 m, 1,68 m, 1,74 m,

1,86 m, 1,96 m, 2,12 m, 2,37 m, 2,48 m i 2,71 m

2.Zestawienie długości odcinków kanalizacyjnych – rury PE :

- o średnicy 200 mm –   72,55 m

- o średnicy 300 mm –   50,00 m

- o średnicy 400 mm – 109,69 m

3.Zestawienie długości odcinków drenarskich – rury perforowane  :

- o średnicy 100 mm –  466,5 m

- o średnicy 150 mm –  145,5 m

- o średnicy 200 mm –    50,0 m

4.Zestawienie elementów drenażu liniowego na placu na międzytorzu :

- łączna długość odwodnienia liniowego ze skrzynkami  - L = 221,6 m

- ilość skrzynek odwodnieniowych  - n = 6 sztuk

- rury PE Φ 80 (100) mm odpływowe od studzienek odwodnienia liniowego do studni kanalizacji odwodnieniowej o łącznej długości L = 140,0 m

4.Zestawienie elementów nawierzchni torowej

1.Zestawienie długości torów

- długości budowlane :

- tor nr 506 – L = 383,97 m w tym 200,23 m odcinka prostego

- tor nr 607 – L = 374,55 m w tym 210,59 m odcinka prostego

- długości użyteczne – od ukresów do kozłów oporowych

- tor nr 506 – L = 363,30 m

- tor nr 607 – L = 332,00 m

2.Zestawienie podstawowych materiałów :

- pospółka lub żwir na warstwę ochronną :

- tor nr 506 – V = 215,6 m3

- tor nr 607 – V = 211,0 m3

- tłuczeń na podsypkę (plac drogowy  + pierwsza i druga warstwa w torze) :

- tor nr 506 – V = 518,6 m3 + 170,6 m3 + 172,8 m3 = 862,0 m3

- tor nr 607 – V = 554,8 m3 + 125,1 m3 + 168,6 m3 = 848,5 m3

- materiały nawierzchniowe dla toru nr 506 :

- szyny staroużyteczne regenerowane S49 – 768 m

- szyny S42 staroużyteczne na prowadnicę – 188 m

- przystawka szynowa S42 – 388 m

- podkłady strunobetonowe nowe PS83 – 324 szt

- podkłady drewniane nowe typu II/III – 316 szt

- kozioł oporowy szynowy  – 1 komplet

- materiały nawierzchniowe dla toru nr 607 :

- szyny staroużyteczne regenerowane S49 – 750 m

- szyny S42 staroużyteczne na prowadnicę – 143 m

- przystawka szynowa S42 – 410 m

- podkłady strunobetonowe – 341 szt

- podkłady drewniane nowe typu II/III – 241 szt

- kozioł oporowy szynowy  – 1 komplet

5.Zestawienie elementów nawierzchni drogowej

1.Zestawienie materiałów na podbudowę pod płyty drogowe :

- kliniec na zaklinowanie warstwy tłuczniowej :

- plac drogowy na międzytorzu – V = 126,3 m3

- powierzchnie toru nr 506 pod zabudowę drogową – V = 35,8 m3

- powierzchnie toru nr 607 pod zabudowę drogową – V = 35,8 m3

- piasek stabilizowany cementem :

- plac drogowy na międzytorzu – V = 126,3 m3

- powierzchnie toru nr 507 pod zabudowę drogową – V = 14,0 m3

- powierzchnie toru nr 607 pod zabudowę drogową – V = 14,0 m3

- krawężnik kolejowy KK-97 :

- tor nr 506 na długości L = 201,6 + 6,0 = 207,6 m

- tor nr 607 na długości L = 201,6 + 6,0 = 207,6 m

- krawężnik drogowy prostokątny 20x30 cm :

- tor nr 506 na długości L = 201,6 + 6,0 = 221,6 m

- tor nr 607 na długości L = 201,6 + 6,0 = 221,6 m

- płyty drogowe CBP-PZ  o długości po 3,00 m:

- tor nr 506 w rejonie placu drogowego – 134 sztuk

- tor nr 607 w rejonie placu drogowego – 134 sztuk

- płyty drogowe CBP-PZ  o długości po 1,50 m:

- tory nr 506 i 607 w rejonie przejazdu drogowego – 16 sztuk

- płyty drogowe P1 128X300X15 cm wykonywane w miejscu wbudowania :

- tor nr 506 w rejonie placu drogowego – 67 sztuk

- płyty drogowe P2 136x300x15 cm wykonywane w miejscu wbudowania :

- tor nr 607 w rejonie placu drogowego – 67 sztuk

- płyty drogowe P3 570x300x30 cm wykonywane w miejscu wbudowania :

- na placu drogowym na międzytorzu torów 503-605 – 148 sztuk

/-/ Jan Matysiak

IV

CZĘŚĆ  RYSUNKOWA